ÉLELMISZERIPARI ALAPISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA

ÍRÁSBELI TÉTEL

Középszint

MINTA TESZT FELADATSOR

- Egészítse ki a táblázatot!

| Nyersanyag/alapanyag | Élelmiszer | Élelmiszeripari ágazat |
| --- | --- | --- |
|  |  | húsipar |
|  | péksütemény |  |
| gabonafélék |  |  |
|  |  | tésztaipar |
|  | lekvárfélék |  |

- Egészítse ki az alábbi szöveget!

A romlási folyamatokat gyakran már a nyersanyag……………………………..is megindíthatják. Az általuk előidézett változások eleinte ……………………… lehetnek. Az előrehaladt folyamatok azonban……………………………..teszik az élelmiszert. A színelváltozások egy része csupán …………………………………. tekinthető. A vörösáruk vágási felületének ………………………………. tejsavbaktériumok okozzák. Több ……………………… faj okoz tartós húsárukon ……………………. bevonatot.

- Jelölje meg a hibás állításokat!

a) A növényi anyagok barnulását, redukáló szerekkel vagy blansírozással előzik meg.

b) A kenyér és bor-betegséget a helytelen, gondatlan munka okozza.

c) A fehérjék bontása savanyodással, olykor csípős avasodással jár.

d) A szag-ingerek a romlás első megjelenési tünetei.

e) Az ecetsav-baktériumok szúrós szagú és csípős ízű terméke, főleg zsírsavbontáskor keletkezik.

- Jelölje a feladatokat betűkkel!

- 1,2,3, igaz

- 1,3 igaz

- 2.4 igaz

- csak a 4. igaz

- mind a négy igaz

a.)   Mely mikróbák okoznak enteriális betegséget?

  - Hastifusz

  - Influenza

  - Dizentéria

  - Veszettség

………………..

b)   Melyek a fajlagos ételmérgezés jellemzői?

1) Ismertek az előidéző mikróbák

2) Ismert a toxinja

3) A tünetek jellemzőek jól leírhatók

4) Több mikróbafaj okozza

……………….

c)   Melyek a fagylaltmérgezés tünetei?

1) Igen gyorsan 2-3 óra múlva jelentkeznek.

2) Sápadtság, hideg verejték, kínzó fejfájás

3) Erős hányás és hasmenés jellemzi

4) Jelentősebb láz ritkán tapasztalható.

………………..

- Melyik sor tartalmaz  csak olyan vegyületeket melyek a vizet erősen szennyezik?

  - Pb2+, Cl-, PO43-

  - Cd2+, Hg2+, NO3-

  - NO2-, Cu2+, HCO3-

  - Na+, Mg2+, H3O+

  - J-, Ca2+, Mg2+

- Milyen tényezők befolyásolják a szmog kialakulását? /több válasz is jelölhető/

  - A kibocsátott szennyezőanyagok minősége és a kibocsátás mértéke

  - Domborzati viszonyok

  - Kedvezőtlen szélviszonyok

  - A hőmérséklet függőleges irányú változása.

7.  Milyen gázok távoznak a katalizátoros autók kipufogórendszeréből?

A)  CO2

B) Vízgőz

C) N2

D) Szénhidrogének

8. Melyek a jó ivóvíz követelményei?

  - Átlátszó és szagtalan.

  - Káros mikroorganizmusokat nem tartalmaz.

  - A szervezetre mérgező anyagokat nem tartalmaz.

  - H3O+ és OH- ionokon kívül ionmentes legyen.

- Írja a tulajdonságok elé a megfelelő anyag betűjelét!

  - glükóz

  - fruktóz

  - szacharóz

  - cellulóz

  - egyik sem

a)…………..vizes oldala nem adja az ezüsttükör próbát

b)…………..aldohexóz

c) ………….ketopentóz

d)…………..szőlőcukorral izomer vegyület

e) ………….kémiai átalakítás nélkül nem oldható

f)…………...előállítható a keményítő hidrolízisével

g)…………..redukáló diszacharid

h) …………..nem redukáló diszacharid.

- Melyik állítás helyes? A fehérjék……

  - természetes eredetű makromolekulák.

  - Polipeptid-láncot tartalmaznak.

  - hidrolízisükkel 20 féle   aminosav állítható elő.

  - Mindhárom állítás helyes.

  - Egyik állítás sem helyes.

- Három kémcsőben három különböző fehér színű, porszerű anyag van:        szőlőcukor, répacukor, keményítő. A felsorolt vizsgálatok közül melyik három az amelyekkel azonosíthatók az egyes anyagok?

  - Oldás vízben, kémhatásvizsgálat, Ag- tükör próba.

  - Oldás vízben Ag- tükör próba, reakció jóddal.

  - Oldás híg savban, Ag- tükör próba, reakciók jóddal.

  - Oldás savban, melegítés , Ag- tükör próba.

  - Hevítés, oldás vízben, kémhatásvizsgálat.

12.Töltse ki a táblázatot!

| Fizikai mennyiség | Jel | Képlet | Mértékegység |
| --- | --- | --- | --- |
|  | qv |  |  |
|  |  | m t |  |
| Kinematikai viszkozitás |  |  |  |
|  |  | F A |  |
| Átlagos áramlási sebesség |  |  |  |

13. Párosítsa a fogalmakhoz a meghatározásokat!

    - Emulzió                                 ………………

    - Szuszpenzió                           ………………

    - Hab                                       ……………….

    - Füst                                      ……………….

E.)                    Köd                                       ………………

- Folyadékban gázrészecskék találhatók.

- Gázban folyadék részecskék találhatók.

- Folyadékban szilárd részecskék vannak.

- Folyadékban folyadék részecskék vannak.

- Gázban szilárd részecskék találhatók.

14. Az alábbi állítások közül melyek igazak a gravitációs ülepedésre?

  - Minél nagyobb a sűrűség-különbség a közeg és a részecske között annál lassabban halad a részecske.

  - Minél kisebb a részecske annál gyorsabban ülepszik.

  - Minél kisebb a részecske felülete annál gyorsabban halad lefelé.

  - Minél nagyobb a sűrűség-különbség a közeg és a részecske között annál gyorsabban halad a részecske.

  - Minél kisebb a részecske annál lassabban ülepszik.

15. Állítsa helyes sorrendbe a szívó üzemű pneumatikus szállító berendezés részeit!

…………. ciklon

…………..ventilátor

………….adagoló

………….csővezeték

………….légszűrő

………….szívófej

16. Melyik művelet meghatározása ?

……………………. Nevezzük azt a műveletet, amellyel valamely oldat oldószertartalmát forralással csökkentjük , abból a célból, hogy nagyobb koncentrációjú oldatot kapjunk.

17.Melyik műveletre jellemzőek az alábbi állítások?

  - sterilezés ……………………………………………………………………

  - pasztőrözés…………………………………………………………………..

- A mikroorganizmusok vegetatív alakja pusztul el.

- 100°C fölött végzik.

- Rövid ideig tartó hőkezelés.

- Savanyúságok hőkezelésére is használják.

- 4,5 pH érték felett alkalmazzák

- A mikroorganizmusok vegetatív alakja mellett a spórák is elpusztulnak.

- 65-95°C –on 1-20 perc időtartammal végzik.

18. Egészítse ki az alábbi fogalmat!

Az anyag különböző komponensei, alkotóelemei vándorolnak egy anyagon belül, vagy két különböző halmazállapotú, vagy azonos halmazállapotú, de egymással nem elegyedő közeg határfelületén keresztül. Az első esetet……………………….., a másodikat………………….

nevezzük.

ÉLELMISZERIPARI ALAPISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA

ÍRÁSBELI TÉTEL

Középszint

# MINTA FELADATSOR

- A 100 mm átmérőjű csővezetékben mekkora sebességgel áramlik a 0.0011 N.s/m2 viszkozitású és 1100 g/dm3 sűrűségű folyadék, hogyha a Re szám 25 000?

- Egyfokozatú szakaszos bepárlóba 600 kg sűrítményt állítunk elő 10%-os szárazanyag tartalommal. Mennyi 4%-os levet kell ehhez a bepárlóba vezetni?

- A 200 mm -es átmérőjű csővezetékben 30 db 20 mm-es cső van. A folyadék a csövek között áramlik. Számítsuk ki az egyenétékű csőátmérőt!

- Milyen fordulatszámmal kell járatni percenként a 800 mm átmérőjű centrifugát, hogy jelzőszáma 1440 legyen?

- Hányszoros lesz a keverő teljesítményfelvétele, ha az átmérőjét kétszeresére növeljük?

- Acéllemezből készült 5 m2-es  fűtőfelület   fala 20 mm vastag, hővezetési tényezője  20 W/(m2°C/. Gőzzel fűtik, melynek hőmérséklete 125°C, hőátadási tényezője 1000 W/(m2°C). A melegített anyag 45°C hőmérsékletű, hőátadási tényezője 125 W/(m2°c). Számítsuk ki a hőátbocsátási tényezőt és a hőáramot!

- 70% nedvességtartalmú aprított zöldséget 20% nedvességtartalomra szárítunk. Mennyi szárított zöldséget kapunk 1000 kg zöldségből szárítás után?

ÉLELMISZERIPARI ALAPISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA

SZÓBELI TÉTEL

Középszint

„A” TÉTEL:

- Közegek fajtái és áramlásukat jellemző tényezők.

- Gravitációs ülepítés és jelentősége az élelmiszeriparban.

- Centrifugális ülepítés  és alkalmazása az élelmiszeripari technológiákban.

- Keverés mint homogenizáló művelet az élelmiszeriparban.

- Szemcsés anyagok és szállításuk levegő segítségével.

- Hő terjedésének egyszerű és összetett formái.

- Bepárlás.

- Sterilezés , pasztőrözés és  jelentőségük az élelmiszeriparban

- Hűtés és fagyasztás mint tartósító eljárás.

- Szárítás és nedvesítés.

„B” TÉTEL:

- A víz jellemzése, minőségi követelményei és felhasználása az élelmiszeriparban.

- A húsipar nyersanyagainak jellemzése, a termékek gyártástechnológiája és minőségi követelményei.

- A gabonafélék jellemzése és élelmiszeripari felhasználása.

- Biotechnológia fogalma és alkalmazása az élelmiszeriparban.

- A starterkultúra és használatának jelentősége az élelmiszeriparban.

- A legfontosabb globális környezeti problémák.

- A környezetvédelem legfontosabb részterületei és ezek fő feladata.

- Keményítő és cellulóz felépítésének, tulajdonságainak, biológiai jelentőségének összehasonlítása.

- Zsírok és olajok felépítésének összehasonlítása, változásaik melyek rontják az élelmiszerek minőségét.

- Az egészséges táplálkozás legfontosabb ismérvei, az egyes tápanyagok helyes aránya.