MELLÉKLETEK

##### FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA

ÍRÁSBELI TÉTEL

Középszint

##### Szakrajz

- Feladat:

  - Készítse el az árokeresztékes illesztéssel (saját csappal) kialakított szélesbítő toldás szakrajzát, M=1:2 léptékben, három vetületben, méretezve! A toldáshoz 60 x 21 mm pontos keresztmetszeti méretre megmunkált erdei fenyő alapanyagot használnak fel. A lécek hosszmérete tetszőleges. Az elölnézeten legalább három összetoldott elemet rajzoljon meg! Nevezze meg a vetületeket milyen metszet, milyen nézet, jelölje a metszősík nyomvonalát, stb.!

  - Készítse el az egyenes lapolással kialakított szélesbítő toldás szakrajzát, M= 1:1 léptékben, három vetületben, méretezve! A toldáshoz 40 x 18 mm pontos keresztmetszeti méretre megmunkált erdei fenyő alapanyagot használnak fel. A lécek hosszmérete tetszőleges. Az elölnézeten legalább három összetoldott elemet rajzoljon meg! Nevezze meg a vetületeket milyen metszet, milyen nézet, jelölje a metszősík nyomvonalát, stb.!

- Feladat:

  - Készítse el a kettős csapolással kialakított hosszabbító toldás szakrajzát, M= 1:1 léptékben, három vetületben, méretezve! A toldáshoz 65 x 40 mm pontos keresztmetszeti méretre megmunkált erdei fenyő alapanyagot használnak fel. A pallók hosszmérete tetszőleges. Nevezze meg a vetületeket. milyen metszet, milyen nézet, jelölje a metszősík nyomvonalát, stb.!

- Feladat:

  - Készítse el az anyagvastagság 2/3-áig aljazott, fészkes szakállas vésett csappal kialakított keretsarokkötés szakrajzát, M=1:2 léptékben,  három vetületben, méretezve! A keretsarokhoz 110 x 40 mm pontos keresztmetszeti méretre megmunkált erdei fenyő alapanyagot használnak fel. A pallók hosszmérete tetszőleges! Nevezze meg a vetületeket milyen metszet, vagy milyen nézet, jelölje a metszősík nyomvonalát, stb.!

  - Készítse el az anyagvastagság 1/3-áig aljazott, vésett csappal kialakított „T” kötés szakrajzát, M=1:2 léptékben, három vetületben, méretezve! A keret alkatrészhez, és osztójához 80 x 40 mm pontos keresztmetszeti méretre megmunkált erdei fenyő alapanyagot használnak fel. A pallók hosszmérete tetszőleges! Nevezze meg a vetületeket milyen metszet, milyen nézet, jelölje a metszősík nyomvonalát, stb.!

- Feladat:

  - Készítse el a nyílt egyenes fogazással kialakított káva sarokkötés szakrajzát, M=1:2 léptékben,  három vetületben, méretezve! A kávasarokhoz 110 x 21 mm pontos keresztmetszeti méretre megmunkált gőzölt bükk alapanyagot használnak fel. Az alkatrészek hosszmérete tetszőleges! Nevezze meg a vetületeket milyen metszet, milyen nézet, jelölje a metszősík nyomvonalát, stb.!

###### Megoldás

Számításos feladat, forgácsoláselméleti ábra és 10 –15 tesztkérdés

- Számolja ki a 3 m hosszú, 15 % nettó nedvességtartalmú vörösfenyő gerenda hosszirányú méretváltozását, ha a gerenda visszanedvesedik 35 % nettó nedvességtartalomra! (Az anatómiai irányra jellemző dagadás értékét táblázatból keresse ki!)

- Rajzolja le a derékszögű metszőszögű NV fogazású fűrészszalag fogalakját, az ábrán jelölje be a szerszám jellemző szögeit, és nevezze is meg azokat!	  A szerszám élszöge 65o. Számolja ki a homlokszög és a hátszög értékét!

Tesztfeladatok:

- Az alábbi fafajok közül melyek a nyitva, és melyek a zárvatermők?

  - Erdei fenyő,

  - Cseresznye,

  - Vörösfenyő,

  - Tölgy

  - Szelídgesztenye

- Melyik sejt fordul elő a tűlevelű és melyik a lombosfákban?

  - Trachea

  - Tracheida

- Az alábbi fafajok közül melyek a szórt, és melyek a gyűrűslikacsúak?

  - Akác,

  - Kőris,

  - Bükk,

  - Hárs

  - Cseresznye

  - Nyár

- Melyik a tartósabb része a faanyagnak?

  - Szíjács

  - Geszt

- Milyen sejtek alkotják a bélsugarakat,?

- Melyik anatómiai irányban a legnagyobb, és melyik irányban a legkisebb a faanyag forgácsolási ellenállása?

  - rostirányú

  - bütüirányú

  - harántirányú

- Soroljon fel legalább három forgácsoló, és legalább három forgácsmentes alakítási eljárást!

- Hol helyezkedik el a „kötött”, és hol a „szabad” víz a faanyagban? Melyik nedvesség fajta változása okozza az alak és méretváltozásokat?

- Milyen kártevő okozza a faanyag kékülését, illetve álgesztesedését? És mely fafajokra jellemző a kékülés és melyekre az álgesztesedés?

- Mi a szerepe a kambiumnak?

###### Megoldás

| 1. | M1 = 3 m |  | D |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 =3000 mm | M2 = M1[ 1 - |  | (U1 - U2 )] |  | mm |
|  | U1 = 15 % |  | 3000 |  |  |  |
|  | U2 = 35 % |  |  |  |  |  |
|  | D = 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |
|  | M2 = ? ΔM=? | M2 = 3000[ 1 - |  | (15 - 30 )] |  |  |
|  |  |  | 3000 |  | 5 pont |  |

|  |  | M2 = 3000 [ 1 + 0,0001 | x 15 ] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | M2 = 3000 x 1,0015 = 3004,5 mm |  |
|  | A méretváltozás |  |  |
|  |  | ΔM = M2-M1=3004,5-3000 = 4,5 mm |  |
|  |  | 5 pont |  |

|  | Un = 15 % | mn- mo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mn =135 kg | Un = |  | x 100 | % |
|  |  | mo |  |  |  |
|  | mn = ? | 2 pont |  |  |  |

|  |  | Un x mo = (mn – mo ) 100 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Un x mo + 100 mo = 100mn |

|  |  | 100 mn |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mo = |  |
|  |  | Un + 100 |  |

|  |  | 100 x 135 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mo = |  |
|  |  | 15 + 100 |  |

|  |  | mo = 117,39 kg 3 pont |
| --- | --- | --- |

2.

| NV fogalak  =  -  = 90- 65= 25  = 90  = 0  = hátszög = élszög =homlokszög  = metszőszög |  |
| --- | --- |
|  | 5 pont |

3.

| ### Nyitvatermők | ### Zárvatermők |
| --- | --- |
| Erdei fenyő, | Cseresznye, |
| Vörösfenyő, | Tölgy |
|  | Szelídgesztenye |
|  | 1 pont |

4.

| ### Tűlevelűek | ### Lombosfák |
| --- | --- |
| Tracheida (áledény) | Trachea, edény |
|  | 2 pont |

5.

| ### Gyűrűslikacsúak | ### Szórtlikacsúak |
| --- | --- |
| Akác, | Bükk |
| Kőris | Hárs |
|  | Cseresznye |
|  | Nyár |
|  | 3 pont |

6.

| ## Geszt | 1 pont |
| --- | --- |

7.

| ## Parenchim | 1 pont |
| --- | --- |

8.

| ## Bütüirány | legnagyobb |
| --- | --- |
| ## Harántirány | legkisebb |
|  | 2 pont |

9.

| ## Forgácsoló alakítás: | ### Forgácsmentes alakítás: |
| --- | --- |
| ## fűrészelés | hajlítás |
| ## gyalulás | pácolás |
| ## csiszolás | ragasztás |
| ## vésés | hasítás |
| ## marás | gőzölés |
| ## faragás | préselés |
| ## minimum 3-3- esetén | 3 pont |

10.

| ## szabad víz: | kötött víz: |
| --- | --- |
| ## sejtüregekben | sejtfalban |
|  | csökkenése zsugorodást, növekedése dagadást okoz |
|  | 3 pont |

11.

| ## kékülés | álgeszt |
| --- | --- |
| ## gomba | gomba |
| ## fenyőfélékre jellemző | lombosfákra jellemző |
|  | 2 pont |

12.

| ## Kambium feladata: | vastagsági növekedés |
| --- | --- |
| ## befele fa sejteket, kifele háncs sejteket hoz létre |  |
|  | 2 pont |

| Pontszámok átalakítása osztályzatokká: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0- 33 pont | elégtelen |
|  | 34- 54 pont | elégséges |
|  | 55- 69 pont | közepes |
|  | 70- 85 pont | jó |
|  | 86-100 pont | jeles |

##### FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA

SZÓBELI TÉTEL

Középszint

Anyagismeret

| 1. | # a | ## Fontosabb ipari fenyőfák lúc-, erdei- és vörösfenyő |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## - | ## makroszkopikus jellemzői |

| 2. | # a | ## Fontosabb ipari fenyőfák luc-, erdei- és vörösfenyő |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## - | ## műszaki tulajdonságai |
|  |  | ## - | ## felhasználási területek |

| 3. | # a | ## Gyűrűslikacsú hazai lombosfák: tölgy, kőris, akác |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## - | ## makroszkopikus jellemzői |

| 4. | # a | ## Gyűrűslikacsú hazai lombosfák: tölgy, kőris, akác |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## - | ## műszaki tulajdonságai |
|  |  | ## - | ## felhasználási területek |

| 5. | # a | ## Szórtlikacsú hazai lombosfák : bükk, dió, lágylombos fák |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## - | ## makroszkopikus jellemzői |

| 6. | # a | ## Szórtlikacsú hazai lombosfák : bükk, dió, lágylombos fák |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## - | ## műszaki tulajdonságai |
|  |  | ## - | ## felhasználási területek |

| 7. | # a | ## Nedvesség hatása a faanyagra |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## - | ## fa higroszkópossága, a nedvesség előfordulási formái |

| 8. | # a | ## Nedvesség hatása a faanyagra |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## - | ## nedvesség okozta méret- és alakváltozások |

| 9. | # a | ## Nedvesség hatása a faanyagra |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## - | ## fa nedvességtartalmának mérése, nedvességtartalmi értékek |

| 10. | # a | ## A fa betegségei |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## - | ## rovarok élettana, legfontosabb rovarkártevők |
|  |  | ## - | ## gombafertőzések, farontó gombák |
|  |  | ## - | ## megelőzési módok, fertőzött faanyag feldolgozási lehetőségei |

| 11. | # a | ## A fa betegségei |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## - | ## rovarok élettana, legfontosabb rovarkártevők |
|  |  | ## - | ## megelőzési módok, fertőzött faanyag feldolgozási lehetőségei |

| 12. | # a | ## A fa betegségei |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## - | ## gombafertőzések, farontó gombák |
|  |  | ## - | ## megelőzési módok, fertőzött faanyag feldolgozási lehetőségei |

| 13. | # a | ## A fa mikroszkopikus jellemzői |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## - | ## a növényi sejt felépítése |
|  |  | ## - | ## a sejtfal vastagodása, a sejtfalat felépítő vegyületek |
|  |  | ## - | ## szövetek, és szövetrendszerek |

| 14. | # a | ## Faanyag fizikai tulajdonságai |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## - | ## szín, fény, rajzolat illat |
|  |  | ## - | ## a fa sűrűsége |
|  |  | ## - | ## a fa hő, hang (akusztikai) és elektromos tulajdonságai |

| 15. | # a | ## A faanyag mechanikai tulajdonságai |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## - | ## szilárdsági tulajdonságok |

| 16. | # a | ## A faanyag mechanikai tulajdonságai |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## - | ## keménység, kopásállóság és vizsgálati módjai |

Technológia

| 1. | b | ## A fa megmunkálása, alakítása |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | forgácsoló megmunkálások módjai, eszközei |
|  |  | - | forgácsolási irányok |

| 2. | b | ## A fa megmunkálása, alakítása |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | forgácsoló szerszámok jellemzői: lapok, élek, szögek |
|  |  | - | forgácsmentes alakítások |

| 3. | b | ## A fa forgácsolásnál fellépő jelenségek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | szerszámra ható erők, forgácsban ébredő ellenállások |

| 4. | b | ## A fa forgácsolásnál fellépő jelenségek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | a felületminőség és javításának lehetőségei |

| 5. | b | ## Fűrészáru természetes szárítása |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | a szárítás elméleti alapjai |

| 6. | b | ## Fűrészáru természetes szárítása |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | máglyatér elrendezése, máglyázási technológiák (vázlatok) |

| 7. | b | ## Tömörfa alkatrészek gépi fűrészelése |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | a fűrészáru darabolásának technológiája |

| 8. | b | ## Tömörfa alkatrészek gépi fűrészelése |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | szélezési, szeletelési technológia szalagfűrész és körfűrész gépeken |

| 9. | b | ## Tömörfa alkatrészek gépi gyalulása |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | egyengetés technológiája |

| 10. | b | ## Tömörfa alkatrészek gépi gyalulása |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | vastagoló gyalulás technológiája |

| 11. | b | ## Fúrási technológiák |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | szerkezeti megmunkálások hosszlyukfúrógépeken |

| 12. | b | ## Tömörfa alkatrészek csiszolása |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | egyenes alkatrészek csiszolási technológiái |

| 13. | # b | ## Asztalos szalagfűrészgép |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## - | ## szerkezeti felépítése, működési vázlata |

| 14. | # b | ## Asztalos körfűrészgép |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## - | ## szerkezeti felépítése, működése (vázlat) |

| 15. | # b | ## Egyengető gyalugépek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## - | ## szerkezeti felépítése, működése (vázlat) |

| 16. | # b | ## Vastagsági gyalugépek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## - | ## szerkezeti felépítése, működése (vázlat) |

| 17. | # b | ## Asztalosmarógép (vázlat) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## - | ## szerkezeti felépítése, működése |

| 18. | # b | ## Szalag csiszológépek |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## - | ## szerkezeti felépítése, működése (vázlat) |

Szerkezettan

| 1. | # c | ## Ismertesse a faipari szakrajzban készített jellegrajzok szerepét, jellemző méretarányát! |
| --- | --- | --- |

| 2. | # c | ## Ismertesse a faipari szakrajzban készített csomóponti rajzok szerepét, jellemző méretarányát! |
| --- | --- | --- |

| 3. | # c | ## Sorolja fel a faipari szakrajzban a vetületek (nézetek-metszetek) nevét, fejtse ki, hogy miért van szükség metszetek készítésére! |
| --- | --- | --- |

| 4. | # c | ## Ismertesse a faipari szakrajzban készített alkatrészrajzok szerepét, jellemző méretarányát! |
| --- | --- | --- |

| 5. | # c | ## Ismerje fel és nevezze meg a mellékelt szerkezetet! Mondjon az alkalmazására példákat! |
| --- | --- | --- |

| 6. | # c | ## Ismerje fel és nevezze meg a mellékelt szerkezetet! Mondjon az alkalmazására példákat! |
| --- | --- | --- |

| 7. | # c | ## Ismerje fel és nevezze meg a mellékelt szerkezetet! Mondjon az alkalmazására példákat! |
| --- | --- | --- |

| 8. | # c | ## Ismerje fel és nevezze meg a mellékelt szerkezetet! Mondjon az alkalmazására példákat! |
| --- | --- | --- |

| 9. | # c | ## Ismerje fel és nevezze meg a mellékelt szerkezetet! Nevezze meg a vetületeket, méretezze a szerkezeti kötéseket! |
| --- | --- | --- |

| 10. | # c | ## Ismerje fel és nevezze meg a mellékelt szerkezetet! Nevezze meg a vetületeket, méretezze a szerkezeti kötéseket! |
| --- | --- | --- |

| 11. | # c | ## Ismerje fel és nevezze meg a mellékelt szerkezetet! Mondjon az alkalmazására példákat! |
| --- | --- | --- |

| 12. | # c | ## Ismerje fel és nevezze meg a mellékelt szerkezetet! Mondjon az alkalmazására példákat! |
| --- | --- | --- |

| 13. | # c | ## Ismerje fel és nevezze meg a mellékelt szerkezetet! Mondjon az alkalmazására példákat! |
| --- | --- | --- |