# MELLÉKLETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA

ÍRÁSBELI TÉTEL

Középszinten

Teszt

- Méretezze be az 5mm vastag lemezből készült alkatrészt! A méreteket vonalzóval a saját rajzáról mérje le!	2 pont

- Szerkessze meg a gúla síkmetszetét!	3 pont

- Fejezze be az alkatrész rajzát! Alkalmazzon kitöréses metszetet és helyi nézetet! Készítse el az alkatrész mérethálózatát! A bázisfelület legyen a jobboldali véglap! 	3 pont

- Válassza ki négyből azt a két tűrést, amivel megvalósíthatjuk két alkatrész átmeneti illesztését! 	2 pont

| Méret | Tűrés |
| --- | --- |
| 15k6 | +0,012 |
|  | +0,001 |
| 15g6 | -0,006 |
|  | -0,017 |
| 15H7 | +0,018 |
|  | 0 |
| 15s6 | +0,034 |
|  | +0,023 |

…………/…………

- Adott terhelés és geometriai méretek esetén számítsa ki a kéttámaszú tartó reakcióerőit 
(F, l1, l2)!	3 pont

- Mit mond ki a Hooke törvény? Milyen összefüggés igaz a rugalmas alak-

változásra?	2 pont

- Számítsa ki körkeresztmetszetű húzott rúdban ébredő feszültséget, a megnyúlást és a fajlagos nyúlást (F, d, E, l)! 	3 pont

- Az ábrát egészítse ki egyszerű szalagfék vázlatává! Rajzolja be az erőhatásokat!	2 pont

- Rajzolja fel a siklócsapágyak kenését jellemző Stribeck diagramot és nevezze meg az egyes jellegzetes szakaszokat! 	3 pont

- Vázoljon le egy mélyhornyú golyóscsapágyat félnézet - félmetszetben!	3 pont

- A következő állítások közül mely három vonatkozik az eutektikus ötvözetekre? Húzza alá a helyesnek ítélt állításokat!	2 pont

- az olvadáspontjának hőmérséklete nagyobb a dermedéspontjának hőmérsékleténél,

- az olvadáspontjának hőmérséklete megegyezik a dermedéspontjának hőmérsékletével,

- olvadáspontjának hőmérséklete kisebb dermedéspontjának hőmérsékleténél,

- dermedésekor a hőmérséklet úgy változik, mint a színfémek dermedésekor,

- jól önthető, mert állandó hőmérsékleten dermed és ezért kismértékű a zsugorodása.

- Ha az alapfém és az ötvöző atomjainak mérete közel azonos és a két fém szilárd oldatot alkot, akkor	2 pont

- az ötvöző atom beékelődik,

- az ötvöző atom beépül az alapfém rácsába,

- eutektoid keletkezik.

- Szobahőmérsékleten a vas kristályrácsa	2 pont

- hexagonális,

- térközepes köbös,

- lapközepes köbös.

- Melegalakításról beszélünk, ha az alumíniumötvözet alakítása	2 pont

- műhely hőmérsékleten történik,

- az újrakristályosodási hőmérséklet felett történik,

- 200 oC hőmérsékleten történik.

- Számítsa ki az aszinkron motor szlipjét, ha a szinkron fordulatszám 
n0=3000 1min és a motor forgórész fordulatszáma n0=2880 1min!	3 pont

- Rajzolja le a soros gerjesztésű egyenáramú motor elvi kapcsolását!	3 pont

+



M

- Egy készítendő transzformátor U1=230 V primer feszültségét U2=48 V-ra akarjuk csökkenteni. Ekkor a feszültségáttétel: a=U1U2=23048=4,79. A primer tekercs menetszáma: 1000. Mekkora menetszámú legyen a szekunder tekercs?

3 pont

- Az emisszió	2 pont

- SO2 kibocsátás,

- elnyelődés,

- szennyezőanyag kibocsátás,

- A rádióaktivitás mértékegysége

- Becquerell,

- gray,

- Sievert,

- Curie.

3 pont

- Az antropometria

- a domborzati viszonyok felmérése,

- kristálytani vizsgálati módszer,

- az emberi testméretekkel foglalkozó tudományág.

2 pont

##### Feladatsor

1. feladat	Maximális pontszám: 12

Kéttámaszú tartó statikai vizsgálata.

Adatok:

Terhelő erők:	F1 = 1000 N,

F2= 1200 N.

Ajánlott léptékek:

## Erőlépték: 1 cm = 200 N,

## Hosszlépték: 1 cm = 0,5 m,

## Pólustávolság: C = 800 N.

Feladatok:

- Szerkessze meg a nyomatéki- és a nyíróerő-ábrát!

- Határozza meg a szerkesztés alapján a reakcióerők nagyságát!

- Határozza meg a szerkesztés alapján a veszélyes keresztmetszetet terhelő nyomatékot!

- Számítsa ki a reakcióerők nagyságát!

- Mekkora nyomaték hat a baloldali alátámasztástól 1 m-re? Bizonyítsa be számítással, hogy erre a keresztmetszetre jobbról és balról ható nyomatékok nagysága megegyezik!

- Számítsa ki a maximális hajlító nyomaték nagyságát!

2. feladat	Maximális pontszám: 8

Tengely méretezése csavarásra.

Adatok:

- terhelő csavaró nyomaték:	T = 750 Nm,

- megengedhető feszültség:	τmeg= 55 MPa,

- csúsztató rugalmassági modulus:	G = 80 GPa,

- a tengely megengedett elcsavarodása:	ϕ = 0,5o.

Feladatok:

- Határozza meg a tengely átmérőjét!

- Számítsa ki a tengely hosszát a megadott elcsavarodási szög esetében!

3. feladat	Maximális pontszám: 8

Szegecskötés szilárdsági méretezése

Adatok:

- a terhelő erő: 	F = 3 kN,

- a szegecsosztás: 	t = 75 mm,

- a tartó kinyúló hossza: 	l = 450 mm,

- a szegecsek szárátmérője: 	d = 20 mm,

- a szegecsek darabszáma: 	z = 2,

- a szegecsek anyagára megengedett feszültség:	τmeg= 60 MPa,

- a rúd anyagára megengedett feszültség:	σmeg=120 MPa.

Feladatok:

- Határozza meg a szegecseket terhelő erők nagyságát és irányát!

- Ellenőrizze a szegecseket nyírásra!

- Állapítsa meg a tartó veszélyes keresztmetszetének helyét, számítsa ki a maximális hajlító nyomaték nagyságát!

- Számítsa ki a téglalap szelvény c és b méretét, ha c/b = 10!

4. feladat	Maximális pontszám: 10

Egyszerű, egypofás fék erőtani jellemzőinek meghatározása.

Adatok:

- a fékkar hossza a B forgásponttól:				l= 120 mm,

- a fékpofa középpontjának távolsága a B forgásponttól:	a=24 mm,

- a B forgáspont távolsága a tárcsa A kerületi pontjától:	b=18 mm,

- a fékkar végére ható erő:					F=10 N,

- a fékpofa és a tárcsa közötti súrlódási tényező:		μ=0,45.

Feladatok:

- Számítsa ki az A pontban a súrlódási erőt, ha a tárcsa az I. - es irányba forog,

- Számítsa ki az A pontban a súrlódási erőt, ha a tárcsa a II. - es irányba forog,

- Határozza meg a b távolságot úgy, hogy a súrlódó erő mindkét forgásirány esetében azonos legyen!

5. feladat	Maximális pontszám: 12

Készítsen alkatrészrajzot a mellékelt axonometrikus ábra alapján!

Az oldalnézet lépcsős metszet legyen!

Adatok:

- a kiemelt felületi érdesség 12,5 m,

- a fecskefarok alakú horony felületeinek átlagos felületi érdessége 1,6 m,

- a 14 mm széles horony tűrése H8 minőségű, a tűrésmező nagysága 27 m, az átlagos felületi érdessége 1,6 m,

- anyagminőség E 355,

- méretarány 1:1.

Feladatok:

- Készítse el szabadkézi vázlat formájában a szükséges vetületeket!

- Készítse el a mérethálózatot!

- Tüntesse fel a rajzon a fent megadott jellemzőket!

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA

SZÓBELI TÉTEL

Középszinten

„A” tételsor

- A statika alaptételei, kényszerek

## Mit nevezünk erőnek? Jellemezze az erőt, mutassa be ábrázolását!

## Ismertesse az eredő erő fogalmát, az egyensúly fogalmát, az akció-reakció törvényét, az erők áthelyezésének megoldását!

## Ismertesse a statikai kényszereket: kötél, rúd, támasztás, csukló, befogás!

- Mutasson be példákat a statikai kényszerek alkalmazására!

- Csavarok, csavarkötések

## Ismertesse a csavarmenetek származtatását, a menetprofilokat és alkalmazásaikat!

## Ismertesse vázlatrajzzal a csavarmenetek jelképes ábrázolását, méretmegadását!

## Ismertesse a csavarkötések elemeit! Ismertesse vázlatrajzzal a csavarok, csavaranyák fajtáit!

## Ismertesse vázlatrajzzal a csavarkötéseket! Ismertesse alkalmazási területeiket!

## Ismertese a csavarbiztosítások fajtáit, alkalmazási területeiket!

- Síkbeli erők felbontása összetevőkre

## Mutassa be a merőleges összetevőkre bontást!

## Mutassa be a tetszőleges összetevőkre bontást!

## Mutasson be példákat a statikai kényszerek alkalmazására!

- Fékszerkezetek

## Ismertesse a fékek csoportosítását, feladatukat!

## Ismertesse vázlatrajzok segítségével a kúpos és tárcsás fékek szerkezeti kialakításait, működésüket!

## Ismertesse a fékezőnyomaték, a fék oldásához illetve zárásához szükséges erő számítását!

- Koncentrált erővel terhelt tartók, konzolos tartók

## Szerkessze meg a tartók vektorábráit, nyomatéki ábráit!

## Ismertesse a reakcióerők meghatározását!

## Mutassa be a nyíróerő ábra szerkesztését! Ismertesse a maximális hajlító nyomaték meghatározását!

## Jelölje be a veszélyes keresztmetszetet!

- Szegecsek, szegecskötések

## Ismertesse a szegecsek fajtáit, anyagait!

## Ismertesse a szegecskötés feladatait, fajtáit!

## Ismertesse vázlatrajzzal a szegecskötések kialakításait, a konstrukciós megoldásokat!

## Ismertesse a szegecskötések méretezését!

- Húzás, nyomás, nyírás

## Mit nevezünk igénybevételnek, feszültségnek? Ismertesse a terhelési módokat, a megengedett feszültség fogalmát!

## Jellemezze a húzó nyomó igénybevételt!

## Ismertesse az alakváltozás számításának módját!

## Ismertesse húzásra, nyomásra, nyírásra való méretezés elvét!

- Siklócsapágyak

## Ismertesse a csapágyak feladatát, fajtáit!

## Ismertesse a súrlódási jelenségek formáit, a folyadéksúrlódás feltételeit!

## Ismertesse a siklócsapágyak típusait, szerkezeti kialakításukat alkalmazási területeiket!

- Hajlítás

## Ismertesse a hajlítás hatására ébredő igénybevételeket, feszültségeket!

## Jellemezze a hajlítás alakváltozását!

- Ismertesse a hajlításra való méretezés elvét!

- Fogaskerékhajtás

## Ismertesse a fogaskerékhajtás elvét, sajátosságait!

## Ismertesse a fogaskerekes hajtások fajtáit, alkalmazási területeiket!

## Mutassa be a fogaskerekek jellemző méreteit, géprajzi ábrázolásukat!

## Ismertesse a hajtás jellemző adatainak meghatározását!

„B” tételsor

- Vázolja fel az egymás tengelyét merőlegesen metsző kúp és henger áthatásait!

- Mutassa be a mérethálózat kialakítását, felépítésének elveit, a bázisvonal, alapvonal fogalmát, alkalmazását!

- Mutassa be a vas allotróp átalakulását lehűlési és hevítési görbéjével!

- Csoportosítsa az acélokat összetétel és felhasználás szerint!

- Ismertesse a homokformába történő öntés gépeit, berendezéseit, felhasznált anyagait!

- Ismertesse az acél hőkezelési eljárások célját, a hőkezelő eljárások szakaszait!

- Vázolja fel a transzformátor elvi felépítését és magyarázza el és működését!

- Ismertesse kapcsolási rajz segítségével a párhuzamos gerjesztésű egyenáramú motor indítását!

- Nevezze meg az ipari és a kommunális hulladék ártalmatlanításának leggyakoribb módjait, ismertesse a hulladékhasznosítás lehetőségeit!

- Ismertesse a zaj fogalmát és a zaj hatásfok-befolyásoló hatását!