MELLÉKLETEK

VEGYIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA

ÍRÁSBELI TÉTEL

Középszint

Tesztkérdések

Műszaki ismeretek témakörök

Állapítsuk meg az alábbi összetett állítások esetében, hogy azokra melyik betűjelű reláció igaz:

A - az állítás első része igaz, a második része hamis

B - az állítás második része igaz és az első része hamis

C - az állítás mindkét része igaz

D - az állítás egyik része sem igaz

- A csavarok kötőgépelemek, és két vagy több alkatrészt oldható módon kapcsolnak össze.

- A csapágyak olyan kötőgépelemek, amelyek tengelyek összekapcsolására alkalmasak.

- A reteszkötést tengely és tárcsa összekapcsolására, míg az ékkötést tengelyek alátámasztására használják.

- A forrasztás során megolvasztjuk az összeforrasztott alkatrészeket, tehát a forrasztás gyengébb kötést ad, mint a hegesztés.

- Az ívhegesztést hűteni kell, ezért csak védőgáz alatt végezhető.

- A szelepekkel a folyadékáram szabályozható, mert a záró elem mozgása az áramlásra merőleges.

- Hosszú csőszakaszokban csőlírát alkalmaznak, hogy megakadályozzák a hőtágulás okozta deformációt.

- A vegyipari tartályok alját lapos lemezből készítik, hogy jobban bírja a folyadékok nyomását.

Válasszuk ki a feladatban szereplő mondatrészhez a megfelelő befejezést!

1.	A bőrdugós, rugalmas tengelykapcsolót azért alkalmazzuk, mert….

A - nagyobb teljesítményt képes átvinni, mint a merev tengelykapcsoló.

B - mert képes a tengelyek szögeltérését kiegyenlíteni.

C - mert könnyebb javítani, karbantartani.

D - mert működés közben szétkapcsolható vele a két tengely.

2.	A kúpgörgős gördülőcsapágyat olyan tengelyeknél alkalmazzuk, ahol….

A - a terhelés merőleges a tengelyre.

B - a terhelés párhuzamos a tengellyel.

C - a terhelés ferde hatásvonalon éri a tengelyt.

D - a tengelyre semmilyen terhelés nem hat.

3.	A siklócsapágyak perselyében a tengely….

A - a persely és a tengelycsap közötti folyadékfilmen fut.

B - a persely alján összegyűlt olajrétegen fut.

C - a perselyen fut, az olaj csak a hűtéshez kell.

D - állandóan érintkezik a persely anyagával.

4.	A fogaskerekes hajtóművekben a tengelyek között…..

A - súrlódó tárcsa által létrehozott kapcsolat van.

B - ékszíj által létrehozott kapcsolat van.

C - állandó kényszerkapcsolat van.

D - tengelykapcsoló által létrehozott kapcsolat van.

5.	A szelep és a tolózár olyan csőszerelvények, amelyek…

A - teljesen egyformák, csak gyártmány típusaik különböznek.

B - folyadékok és gázok áramlását szabályozzák.

C - csak nagynyomású gázvezetékben használhatók.

D - csak vízvezetékeknél használhatók.

6. 	A laza karimás csőkötést azért alkalmazzák, mert….

A - nagyobb nyomást is kibír, és könnyen szerelhető.

B - könnyen szerelhető, bár csak kisebb nyomásra használható.

C - mindenféle nyomásra használható, bár szerelése nehézkes.

D - a cső végéhez könnyű hozzáhegeszteni.

Egészítsük ki az alábbi mondatokat a kipontozott helyre írt megfelelő fogalmakkal és gépelemek megnevezésekkel!

csigás, kúpos, nyílfogazású, siklócsapágy, gördülőcsapágy, áttétel, persely, pata, láb, gyűrű, nyereg, tartály, szíjhatás, dörzshajtás, lánchajtás, ellenkező, megegyező, karima, bilincs, búvónyílás.

- A ……………folyamatosan el kell látni kenőanyaggal, mert a tengelycsap a ………..falán kialakult folyadékfilmen fut.

- A ………..hajtóművel egymáshoz képest kitérő tengelyeket lehet meghajtani. Az igen nagy ………….miatt főleg felvonóknál alkalmazzák.

- A ………….alátámasztására akkor alkalmazunk …………., ha a méretei miatt állványra kell szerelni, és alulról is hozzá akarunk férni.

- A ……….. ugyanolyan elven működik, mint a …………., csak a tengelyek egymástól távolabbra helyezhetők és ………….irányba forognak.

- Nagyméretű tartályok tetejét …………. segítségével rögzítik a hengeres testhez.

Fizikai kémia témakörök

Ezekben a feladatokban egy összetett mondatról kell véleményt mondania.

A kérdés mellett levő üresen hagyott négyzetbe írjon

A-t,   ha az állítás és az indoklás is igaz, és az indoklás magyarázza az állítást;

B-t,   ha az állítás és az indoklás is igaz, de az indoklás nem magyarázza meg az állítást;

C-t,   ha az állítás igaz, de az indoklás nem igaz;

D-t,   ha az állítás nem igaz, az indoklás igaz;

E-t,   ha sem az állítás, sem az indoklás nem igaz.

- A pozitív standardpotenciálú fémek nem képesek savból hidrogént fejleszteni, mert csak oxidáló savakban oldhatók.

□

- A többértékű savak lépcsőzetes disszociációjával keletkező ionok egyre gyengébb savak, mert a további protonleadás mind nehezebben megy végbe.

□

- Elektrolízisnél a pozitív ionok a katódon oxidálódnak, mert az elektronáram belépési helye az elektródon az elektrolitba a katód.

□

4 	A  N2  +   3H2       2NH3  reakciót a jobboldalra mutató nyíl irányába a nyomás csökkentésével lehet eltolni, mert a reakció térfogat csökkenéssel jár

□

5. 	A  2SO2   +   O 2  ↔     2SO3  reakció csak katalizátor jelenlétében megy végbe, mert a katalizátor a jobboldalra mutató nyíl irányába tolja el a reakciót

□

A legmegfelelőbb válasz betűjelét írja a kis négyzetbe!

- Mennyi a moláris tömege annak a gáznak, amelynek sűrűsége standard állapotban

1,300 g/dm3 ?

B	1,3 . 1023 g/mol

C	63,7  g/mol

D 	31,85 g/mol

E	 1,3 . 103 g/mol

□

- Hány gramm vas választ ki ezüst-nitrát-oldatból 324 g ezüstöt? (A folyamatban Fe2+ ionok keletkeznek.)

(AFe = 56;  AAg) = 108)

A	84 g

B	56 g

C	28 g

D	112 g

E	egyik sem

□

- Melyik állítás nem igaz?

Brönsted elmélete szerint

A	egyedülálló ion vagy molekula nem mondható sem savnak sem bázisnak

B	a savas vagy bázisos viselkedés csak kölcsönhatás során nyilvánul meg

C	egy molekula vagy ion sav-vagy bázisjellege függ a reakcióban résztvevő többi anyag tulajdonságaitól is

D	a savas vagy bázisos viselkedést nem befolyásolja a molekula vagy ion elektronszerkezete

E	a sav-bázis reakciók nem vizes oldatban is lejátszódnak.

□

- Melyik állítás hibás?

A	a folyadék részecskéinek sebessége különböző

B	a folyadékrészecskék mozgása a másodrendű kötések folytonos átrendezésével jár

C	a folyadékrészecskék közötti kölcsönhatások megszűntetése energiát igényel

D	a folyadék a forráspontja közelében párologni kezd

E	a folyadékból a legnagyobb energiájú részecskék jutnak a gőztérbe.

□

- Melyik állítás nem igaz a galvánelemek működésére vonatkozóan?

A	a pozitívabb standardpotenciálú rendszer (pólus) a kevésbé pozitív rendszert oxidálja

B	a negatívabb standardpotenciálú rendszer a kevésbé negatívabb rendszert redukálja

C	a pozitívabb pólus oxidálódik

D	az oxidáció az anódon következik be

E	a galvánelem működése redoxi reakción alapul.

□

- Mit mond ki a Hess tétel?

A	a kémiai folyamatban elnyelt vagy felszabaduló hő a reakcióhő

B	bármely anyag mólnyi mennyiségében azonos számú molekula van

C	valamely átalakulás reakcióhője csak a kezdeti és a végállapottól függ,

D	valamely átalakulás reakcióhője csak a kezdeti és a végállapottól függ független a részfolyamatok minőségétől és sorrendjétől

E	bármely rendszer a reá gyakorolt különböző kényszer elől igyekszik kitérni.

VEGYIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA

ÍRÁSBELI TÉTEL

Középszint

# Számításos feladatok

  - Oldatkészítési feladat

A./	Készítsen adott térfogatú és összetételű kénsav-oldatot ismert összetételű tömény kénsav oldatból!

Adott:

a készítendő oldat		 térfogata		250 cm3

összetétele		0,1 mol/dm3

a tömény oldat 		összetétele		98 tömeg%

sűrűsége		1,84 g/cm3

B./	Határozza meg az oldat kémhatását, ha adott mennyiségű lúgot adunk a fenti módon készített kénsav-oldat ismert térfogatú mennyiségéhez!

Adott:

A kénsav oldat 		térfogata		100 cm3

Az oldathoz adott NaOH oldat térfogata		100 cm3

összetétele		0,2 mol/dm3

C./ 	Számítsa ki a keletkezett rendszerben a só koncentrációját! (a térfogat változástól eltekintünk).

  - Vízben ammónia gázt nyeletünk el. Az ammónia a vízben kis mértékben disszociál.

A./ Számítsa ki az ammónia disszociációállandóját!

B./ Adja meg az oldat pH értékét!

Adott:

a víz térfogata, amelyben az ammóniát elnyeletjük		200 cm3

az elnyelt standard állapotú ammónia térfogata		28,76 cm3

a disszociáció végbemegy					5,4 %-ban

  - Kálium-jodid oldatot elektrolizálunk 9,50 mA erősségű árammal 525 s ideig. A kivált jódot nátrium-tioszulfát oldattal titráljuk meg. A fogyás 5,80 cm3.

A./	 Írja le az elektródfolyamatokat!

B./	Számítsa ki a kiváló jód tömegét

A(I) = 127 g/mol

C./	Irja le a jód és a nátrium-tioszulfát reakciójának egyenletét!

D./	Számítsa ki a nátrium-tioszulfát oldat anyagmennyiség koncentrációját!

  - Egy répacukor oldat fagyáspontja –0,500 0C.

A./ 	Mekkora az oldat molalitása, ha a víz molális fagyáspont csökkenése 1,86 kgK/mol?

B./ 	Mekkora az oldat ozmózisnyomása a fagyáspont hőmérsékletén, ha az oldat sűrűsége 1,006 g/cm3?

C./	Mekkora az oldat felett a telített gőz nyomása, ha az adott hőmérsékleten a víz tenziója 601,5 Pa?

D./	Mennyi répacukrot kell még 10,0 dm3 oldathoz adni, hogy a fagyáspontja –1,000 0C legyen?

M(C12H22O11) = 342 g/mol.

  - Az ammónia szintézis reakciója 450 0C hőmérsékleten és 350 bar nyomáson játszódik le. Az egyensúlyi gázelegy abszolút sűrűsége 55,43 kg/m3.

A./	Mekkora a gázelegy átlagos moláris tömege az egyensúlyban?

B./	Milyen térfogat%-os összetételű az egyensúlyi gázelegy, ha sztöchiometrikus összetételű szintézisgázból indulunk ki?

C./	Mekkora az átalakulási fok?

  - Egy csőben percenként 200 dm3folyadék áramlik 1,50 m/s sebességgel.

A./	Mekkora a cső átmérője?

B./	Mekkora lesz az áramlási sebesség, ha az átmérő 20 %-kal csökken?

  - Egy gumihevederes szállítószalag sebessége 0,7 m/s. Az anyagáram keresztmetszete 500 cm2, a szállított ömlesztett anyag térfogategységének tömege 1200 kg/m3.

A./	Vázolja le a szállítószalagot!

B./	Határozza meg az óránként szállított anyag tömegét!

C./	Mennyi idő alatt tölt meg a szalag egy 4 m átmérőjű és 9 m magas silót?

  - Egy 60 mm élhosszúságú kockából az egyik csúcsához illeszkedően 30 mm élhosszúságú kockát vágunk ki.

A./	Ábrázolja a csonkolt kockát három vetülettel!

B./	A vetületeken szabályosan adja meg az elkészítéshez szükséges méreteket!

VEGYIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA

ÍRÁSBELI TÉTEL

Középszint

„A” tételek

- Ismertesse az anyagi rendszereket!

  - Ismertesse az anyagi rendszer fogalmát, felosztását,

  - mutassa be a homogén rendszerek általános tulajdonságait,

  - ismertesse a heterogén rendszerek jellemzőit,

  - értelmezze az egykomponensű rendszer (a víz), és egy kétkomponensű rendszer fázisdiagramját,

  - ismertesse az eutektikum fogalmát, gyakorlati jelentőségét!

- Mutassa be a  gázhalmazállapotot!

  - Jellemezze általánosan a gázállapotot,

  - ismertesse és magyarázza a gázok csoportosítását,

- ismertesse a gázok paramétereit,

  - ismertesse az egyszerű és az egyesített gáztörvényeket,

  - mutassa be a tökéletes gázok állapotegyenletét,

  - alkalmazza az állapotegyenletet reális gázokra!

- Mutassa be a folyadék halmazállapotot!

  - Jellemezze általánosan a folyadékokat,

  - ismertesse a folyadékok belső szerkezetét,

  - mutassa be a folyadékok felületi feszültségét, a felülettel érintkező közeg hatását,

  - ismertesse a kapilláraktiv és inaktiv anyagok fogalmát, gyakorlati jelentőségét,

  - magyarázza a folyadékok belső súrlódását, a dinamikai és a kinematikai viszkozitás fogalmát,

  - mutassa be a viszkozitás gyakorlati jelentőségét!

- Mutassa be a  szilárd állapotot!

- Jellemezze általánosan a szilárd állapotot,

- mutassa be a szilárd anyagok szerkezetét, a  rácstípusokat,

- határozza meg a polimorfia, izomorfia, amorf anyagok fogalmát!

- Jellemezze a halmazállapot változásokat!

  - Mutassa be a folyadékok nyitott és zárt terű  párolgását,

  - ismertesse a tenzió fogalmát, befolyásoló tényezőit,

  - határozza meg a párolgáshő fogalmát,

  - ismertesse a forrás folyamatát, a forráspont fogalmát és befolyásoló tényezőit,

  - mutassa be az olvadás, fagyás és szublimáció  folyamatát és jellemzőit!

- Mutassa be a gáz- és folyadékelegyek jellemzőit, törvényszerűségeit!

  - Határozza meg az elegyek fogalmát, csoportosítását,

  - ismertesse a gázelegyekre vonatkozó Dalton-törvényt, a parciális nyomás fogalmát és számításának módját,

  - ismertesse az ideális folyadékelegyekre vonatkozó Raoult-törvényt,

  - mutassa be a tenziógörbéket különböző típusú folyadékelegyekre,

  - ismertesse a Konovalov-törvényeket!

- Ismertesse a folyadékelegyek szétválasztásának lehetőségeit!

- Ismertesse a desztilláció és a szétválasztási tényező fogalmát,

- mutassa be az egyensúlyi diagramokat, értelmezze azokat,

- ismertesse a forráspont görbéket,

- mutassa be a hőmérséklet változását a folyadék- illetve a gőzösszetétel függvényében,

- jellemezze a kíméletes desztilláció típusait!

- Jellemezze a híg oldatokat!

- Ismertesse a híg oldatok fogalmát, szerkezetét,

- mutassa be és magyarázza a tenziócsökkenés törvényét,

- ismertesse és magyarázza a fagyáspontcsökkenés és a forráspontemelkedés törvényeket,

- ismertesse az ozmózisnyomás kialakulását, gyakorlati jelentőségét!

- Jellemezze a kémiai reakciókat kinetikai szempontból!

- Magyarázza a kémiai reakciók létrejöttének feltételeit,

- ismertesse az aktív állapot és  az aktiválási energia fogalmakat,

- ismertesse a reakciók energiaviszonyait,

- mutassa be  a reakciótípusokat,

- magyarázza a reakciósebesség fogalmát, befolyásoló tényezőit,

- ismertesse a katalitikus folyamatokat és a katalizátorok gyakorlati jelentőségét!

- Magyarázza a tömeghatás törvényét!

- Jellemezze a megfordítható folyamatokat,

- értelmezze a kémiai egyensúly dinamikus jellegét,

- elemezze a tömeghatás törvényét,

- mutassa be az egyensúlyi reakciók teljessé tételének lehetőségeit, határozza meg a konverzió fogalmát!

- Jellemezze a homogén egyensúlyokat!

- Ismertesse a disszociációfok, disszociációállandó fogalmakat, a közöttük levő összefüggést,

- mutassa be a van,t Hoff tényezőt és alkalmazását,

- ismertesse a gázok termikus disszociációját,

- jellemezze az elektrolitok híg oldatait!

- Mutassa be az elektrolit egyensúlyokat!

- Ismertese az elektrolitos disszociáció folyamatát,

- mutassa be az elektrolitok erősségét meghatározó tényezőket,

- jellemezze a víz autoprotolízisét, magyarázza a víz ionszorzatát

- ismertesse a pH fogalmát, számítását!

- Jellemezze a hidrolízist és a puffer rendszereket!

- Ismertesse a hidrolízis fogalmát,

- mutassa be a sók savas és lúgos hidrolízisét,

- határozza meg a hidrolízisfok fogalmát,

- mutassa be a sóoldatok pH-jának számítási elvét,

- ismertesse a pufferoldatok fogalmát, összetételét, a pufferkapacitás fogalmát,

- ismertesse a pufferek gyakorlati jelentőségét!

- Ismertesse az oldhatósággal kapcsolatos jelenségeket!

- Mutassa be az abszorpció folyamatát, törvényszerűségeit, jelentőségét,

- ismertesse a szilárd anyagok oldhatóságának mechanizmusát, energetikai viszonyait,

- ismertesse a megoszlási törvényt és alkalmazását,

- határozza meg az extrakció fogalmát,

- mutassa be az extrakció fajtáit, folyamatát!

- Jellemezze a másodfajú vezetőket!

- Határozza meg a másodfajú vezetők fogalmát,

- határozza meg a fajlagos és a moláris fajlagos vezetés fogalmát,  befolyásoló tényezőiket,

- mutassa be az ionvándorlás folyamatát, ismertesse az ionmozgékonyság fogalmát és befolyásoló tényezőit,

- hasonlítsa össze az erős és a gyenge elektrolitok vezetését,

- ismertesse a gyenge és erős elektrolitok vezetését, valamint az Ostwald- féle hígítási törvényt!

- Mutassa be a különféle elektródokon kialakuló elektródpotenciálokat!

- Mutassa be az elektródpotenciál kialakulását,

- ismertesse az elektródpotenciál számításának módját,

- határozza meg a standardpotenciál fogalmát,

- mutassa be a standardpotenciál táblázat használatát!

- Jellemezze az elektródok típusait! Ismertesse és hasonlítsa össze!

- az elsőfajú (fém – és gáz-)

- a másodfajú,

- a redoxi és

- az üvegelektródokat!

- Ismertesse a kémiai áramforrások összetételét, működését!

- Ismertesse a galvánelemek fogalmát,

- mutassa be a Daniell-elem összetételét, működését ,

- határozza meg a galvánelem elektromotoros erejét és befolyásoló tényezőit,

- adja meg a kapocsfeszültség és az elektromotoros erő összefüggését,

- ismertesse a galván rendszerek gyakorlati jelentőségét!

- Jellemezze az akkumulátorokat!

- Határozza meg az akkumulátor fogalmát,

- ismertesse az akkumulátorok elvi felépítését,

- mutassa be az akkumulátorok működését egy tetszőleges példán,

- ismertesse az akkumulátorok helyes üzemeltetéséi módját, gyakorlati alkalmazásukat!

- Ismertesse az elektrolízis folyamatát!

- Határozza meg az elektrolízis fogalmát,

- mutassa be az elektrolízis során a katódon és az anódon lejátszódó folyamatokat,

- ismertesse a leválási potenciál fogalmát,

- határozza meg a polarizáció és a túlfeszültség fogalmakat, a polarizáció fajtáit,

- ismertesse a Faraday törvényeket, valamint az elektrolízis hatásfokát,

- mutassa be az elektrolízis gyakorlati alkalmazását!

## „B” tételek

- 1. Ismertesse a szerkezeti anyagok szilárdsági tulajdonságait!

- Értelmezze a szerkezeti anyag fogalmát, jellemezze az anyagokat szilárdságuk, megmunkálhatóságuk, alkalmazási területük szerint;

- magyarázza el a szakító szilárdság, folyáshatár, rugalmasság fogalmát!

- 2. Ismertesse a merev testekre ható erők, erőrendszerek tulajdonságait!

- Mintapélda segítségével magyarázza el síkbeli erőrendszerek tulajdonságait;

- hasonlítsa össze a kéttámaszú és befogott tartókat, ismertesse a reakcióerők meghatározását!

- Mutassa be a szerkezeti anyagok igénybevételének fajtáit!

- Ismertesse az igénybevétel fogalmát (húzás, nyomás, nyírás, hajlítás);

- mintapélda segítségével magyarázza el a húzófeszültség meghatározását;

- mintapélda segítségével magyarázza el a hajlítás fogalmát, értelmezze a keresztmetszeti tényezőt;

- magyarázza el a hajlítással terhelt kéttámaszú tartó méretezésének lépéseit!

- Ismertesse a kötőgépelemek feladatát és a  kötésmódokat!

- Ismertesse a kötőgépelemek feladatát;

- jellemezze az oldható és a nem oldható kötéseket, ismertesse ezek előnyeit, hátrányait, alkalmazási területeiket;

- sorolja fel az oldható kötések gépelemeit!

5.	 Mutassa be az oldható kötésekeket!

- Jellemezze adott ábra alapján a csavarokat, a csavaranyákat, az alátéteket;

- ismertesse adott ábra alapján a csavarbiztosításokat;

- ismertesse a csavarkötések méretezésének szempontjait;

- magyarázza adott ábra alapján, hogy mikor kell alkalmazni ék-, illetve reteszkötéseket;

- értelmezze a különbséget az ékek és a reteszek között!

- 6.	Ismertesse a szerkezeti anyagok összeszerelésének módjait  nem oldható kötésekkel!

- Magyarázza, hogy mikor lehet szegecskötést alkalmazni;

- ismertesse a szegecsfajtákat;

- magyarázza a különbséget a hegesztés és a forrasztás között;

- ismertesse a lánghegesztés, illetve az ívhegesztés lényegét;

- ismertesse a lágy- és a keményforrasztás lényegét!

### 7. 	Mutassa be a  forgásátszármaztatás gépelemeit

- Ismertesse a tengelyek típusait, a tengelyek részeit és a tengelyek működését;

- ismertesse adott ábra alapján a tengelyek igénybevételét és a méretezésük szempontjait;

- magyarázza, hogy milyen esetben van szükség tengelykapcsoló alkalmazására;

- ismertesse adott ábra alapján az egyes tengelykapcsolók típusait, működésüket!

- Mutassa be a sikló- és gördülőcsapágyak szerkezetét, alkalmazását!

- Ismertesse a csapágyak fogalmát, csoportosításukat;

- mutassa be adott ábra alapján a siklócsapágyak felépítését, működését;

- ismertesse adott ábra alapján a persely feladatát, a vele szemben támasztott követelményeket;

- mutassa be a siklócsapágyak előnyeit, hátrányait;

- ismertesse a támasztócsapágy alkalmazási területeit;

- jellemezze a gördülőcsapágyakat, mutassa be előnyeit, hátrányait!

9. 	Ismertesse a hajtások típusait, feladatát!

- Ismertesse a hajtások feladatát, típusait, alkalmazási lehetőségeit;

- ismertesse adott ábra alapján a dörzskerékhajtás, a szíj-, ill. ékszíjhajtás, a fogaskerékhajtás és a lánchajtás előnyeit, hátrányait, alkalmazási lehetőségeit;

- jellemezze a különböző hajtások megoldásait;

- végezze el a fogaskerékhajtások osztályozását, jellemezze adott ábra alapján az egyes megoldásokat;

- ismertesse adott ábra alapján a különböző fogaskerékhajtások alkalmazási lehetőségeit!

10. 	Mutassa be a csövek, csővezetékek ipari alkalmazását!

- Ismertesse a csővezetékek feladatát, jellemző adatait;

- ismertesse adott ábra alapján a csőkötések feladatát, típusait, alkalmazási lehetőségeiket;

- ismertesse adott ábra alapján a csőmegfogások, a csövek szigetelésének megoldásait, a csövek színjelölésének szerepét, a csővezetékekben szállított anyagokat jelző alapszíneket;

- mutassa be a csövek, csővezetékek, csőszerelvények jelképes jelöléseit!

11. Ismertesse a vegyipari tartályokat!

- Ismertesse a vegyipari tartályok feladatát és adott ábra alapján felépítésüket;

- ismertesse a vegyipari tartályok biztonságos kezelésének szabályait;

- magyarázza a készülékfenekek, -fedelek, -karimák, -megtámasztások kialakítását, szerepét;

- ismertesse a búvónyílás és a figyelőablak feladatát!

  - Ismertesse a szilárd anyagok tárolására alkalmas berendezéseket!

- Mutassa be a szilárd, ömlesztett anyagok jellemzőit;

- ismertesse az ömlesztett anyagok tárolásának lehetőségeit;

- jellemezze adott ábra alapján a tárolósilókat, illetve a bunkereket;

- ismertesse a szilárd, darabos áruk tárolásának módját, eszközeit!

- 13.	Ismertesse a folyadékok és a gázok tárolására alkalmas berendezéseket!

- Ismertesse adott ábra alapján a folyadékok tárolására szolgáló tartályok szerkezetét, tartozékait;

- magyarázza a tűz- és robbanásveszélyes folyadékok tárolásának szabályait;

- mutassa be adott ábra alapján a gázok tárolására szolgáló gázpalackok fajtáit és szerelvényeit;

- sorolja fel a gáztartályok kezelésének, javításának, tisztításának szabályait!

- 14.	Ismertesse az anyagmozgatás megvalósítását!

- Ismertesse az anyagmozgatás célját, feladatait;

- ismertesse a folyadékok szállítására alkalmas berendezések működési elvét;

- magyarázza a szivattyúk szívóképességét és a kavitáció jelenségét!

- 15. .  Mutassa be a folyadékok szállítására alkalmas berendezéseket!

- Magyarázza adott ábra alapján a térfogat-kiszorítás elvén működő dugattyús szivattyúk, membránszivattyúk, csavarszivattyúk, a fogaskerék-szivattyúk és a forgódugattyús szivattyúk szerkezeti felépítését, működését;

- ismertesse adott ábra alapján az áramlástechnikai elven működő (örvényszivattyú) szivattyúk szerkezeti felépítését, működését, üzemeltetésük szabályait;

- mutassa be adott ábra alapján a vákuumszivattyúk működését!

- 16. Ismertesse a gázok szállításának módjait  és berendezéseit!

- Ismertesse adott ábra alapján a gázok szállítására alkalmas ventillátorok, fúvók és kompresszorok szerkezetét, működésüket;

17.	Ismertesse a sziárd anyagok szállításának módjait  és berendezéseit!

- Ismertesse a darabáru szállítás módjait;

- mutassa be adott ábra alapján a szilárd, ömlesztett anyagok szállítására alkalmas szállítószalagok, elevátorok és szállítócsigák szerkezetét és működésüket;

- magyarázza adott ábra alapján a pneumatikus szállítás megvalósításának módját, fajtáit!

- 18	.Ismertesse a a hőközlés  ipari megvalósítását!

- Ismertesse a hőközlés elvi megvalósítását, feltételeit, módszereit;

- jellemezze a hőhordozókat, ismertesse kiválasztásának szempontjait!

- Magyarázza el  és hasonlítsa össze a hővezetés, a konvekció, hőátadás, a hősugárzás és a hőátbocsátás létrejöttét, folyamatát!

- felépítését, működését!

- 19. Ismertesse a hűtési módokat, mutassa be a hűtőgépek szerkezetét és működését!

- Ismertesse a hűtőközeg fogalmát és a hűtőközegekkel szemben támasztott követelményeket!

- Magyarázza a hűtőtorony felépítését, működését!

- Magyarázza adott ábra alapján a kompresszoros és az abszorpciós hűtőgépek működését!

20. Ismertesse a hőcserélők feladatát, működését!

- Mutassa be adott ábra alapján a regenerátorok felépítését, működését!

- Magyarázza adott ábra alapján a rekuperátorok, a közvetett és közvetlen hőcserélők hőcserélők működését!

- Ismertesse adott ábra alapján a keverő hőcserélők közül a gőzbefúvással működő melegítő, a keverőkondenzátor elvi felépítését, működését!

- Ismertesse adott ábra alapján a felületi hőcserélők közül a duplikátorok, a csőkígyós készülékek, a kettős csöves hőcserélő, a csőköteges hőcserélő

Megjegyzés: A tételek csak mintatételeket mutatnak be, a sorozat nem foglalja magában a teljes tananyagot.(A végleges tételsor megszerkesztésénél ezt figyelembe kell venni!)